Расчёт затрат характеристической скорости

на перелёт с НОО на орбиту в окрестности точки L2

системы Солнце—Земля (первое приближение: ограниченная задача трёх тел)

Модель: CR3BP, два импульса (разгонный + тормозной) на разгонном блоке; удержание орбиты — СПД-100ВМ. Расчёт: l2_transfer.py, l2_perturb.py (Python 3, numpy/scipy). 27 октября 2026 г.

# 1. Постановка задачи

По заданию требуется рассчитать затраты характеристической скорости на перелёт с низкой околоземной орбиты на орбиту в окрестности точки L2 системы Солнце—Земля. Решение — в первом приближении, на основе решения задачи трёх тел; перелёт выполняется двумя импульсами: разгонным и тормозным; тип орбиты в окрестности точки Лагранжа выбирается самостоятельно. Перелёт делает разгонный блок, поддержание орбиты — космический аппарат двигателем СПД-100ВМ, и затраты на него не должны превышать 100 м/с в год (по возможности минимальные). Влияние формы лунной орбиты и её прецессии по заданию не учитывается.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Сухая масса КА | 1800 кг |
| Космодром / разгонный блок | Восточный / КВТК (выполняет оба импульса перелёта) |
| Двигатель удержания | СПД-100ВМ (тяга 90 мН, Isp 1600 с, ресурс >15 000 ч) |
| Высота НОО | 200 км (r = 6 571 км) |
| Наклонение НОО | 51,6° (прямой старт с Восточного) |
| Бюджет удержания | ≤ 100 м/с в год, по возможности минимальный |
| Не учитывается (по заданию) | форма лунной орбиты (e, наклонение) и её прецессии |
| Целевая орбита | выбирается расчётом: семейство гало-орбит у L2 |

# 2. Модель и методика

Использована круговая ограниченная задача трёх тел: Солнце и Земля движутся по круговым орбитам вокруг общего центра масс, масса КА не влияет на движение. Единицы: расстояние — 1 а.е. (149 597 871 км), время — 1 орбитальный год / 2π = 58,132 сут, скорость — 29,7847 км/с; μ = GMЗ /G(MС + MЗ) = 3,003481·10⁻⁶.

Вращающаяся система координат с началом в барицентре, ось x направлена на Землю; угловая скорость ω = 1. Уравнения движения:

{ ẍ = 2ẏ + Ω_x ,  ÿ = −2ẋ + Ω_y ,  z̈ = Ω_z ,  Ω = ½(x²+y²) + (1−μ)/r₁ + μ/r₂

где r₁, r₂ — расстояния до Солнца и Земли. Интеграл Якоби C = 2Ω − v² постоянен вдоль пассивного участка, что и используется для назначения первого импульса.

- Точка L2 найдена из условия ∂Ω/∂x = 0 на линии центров: расстояние Земля—L2 = 1 501 532 км (оценка третьего порядка a·(μ/3)^(1/3) = 1 496 557 км), C(L2) = 3,0008867.

- Линеаризация у L2: λ = 2,4844 (неустойчивое направление, e-folding = 23,4 сут) и вертикальная частота ω_z = 1,9851 (вертикальный период 184,0 сут) — по ней выбирается точка ветвления планарного семейства.

- Семейство орбит: планарные орбиты Ляпунова (две симметричные точки пересечения с осью x), затем переход к третьему измерению методом продолжения — пространственные гало-орбиты, заданные двумя перпендикулярными пересечениями плоскости xz (неизвестные x₀, v_y, T/2; решение — системой из трёх уравнений). Интегрирование: DOP853, rtol 1·10⁻⁹…1·10⁻¹³.

- Первый импульс: скорость на радиусе НОО, дающая интеграл Якоби, равный C выбранной орбиты. Его ВЕЛИЧИНА от наклонения не зависит — наклонение задаёт плоскость трассы, а не энергию. Азимут и момент старта выбирают так, чтобы плоскость НОО содержала направление Земля→L2 и была минимально наклонена к эклиптике: при i = 51,6° это i − ε = 28,2°. Что стоит иной наклон, измерено в п. 5.

- Второй импульс: перебор угла старта θ и избытка энергии dC с локальной оптимизацией; момент включения — пересечение трассы с целевой орбитой (невязка по месту после уточнения — 20 км). dv2 = невязка векторов скоростей в этой точке. Импульс именно тормозной: трасса прибывает с избытком энергии dC = 6,31·10⁻⁵ над C орбиты, т.е. с большей скоростью, чем требует гало-орбита.

- Выбор типа орбиты (по заданию — самостоятельный): минимум суммарного dv среди орбит семейства, которые вовсе не заходят в конус тени Земли (п. 3). Затмение раз в период — это и сброс давления Солнца (ошибка удержания), и питание/терморегулирование; при заданном требовании минимизировать удержание это стоит учитывать.

- Массы: оба импульса перелёта делает разгонный блок (Isp = 445 с — криогенная водородная ступень; ТТД КВТК в доступных источниках не найдены, значение принято параметрически, п. 7); удержание делает СПД-100ВМ (Isp = 1600 с, тяга 90 мН, суммарный импульс >4,5 МН·с, ресурс >15 000 ч и >13 000 включений — табл. 3 статьи ОКБ «Факел», 36-55.pdf).

# 3. Семейство орбит в окрестности L2 и выбор целевой

Таблица 1 — орбиты, рассчитанные продолжением от планарного семейства, и время их пребывания в тени Земли

| Az, км | Ax, км | T, сут | C | min r от Земли, км | v, км/с | полная тень, % | полутень, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 488 | 247 118 | 180,4 | 3,0008190 | 1 254 422 | 0,290 | 0,0 | 1,7 |
| 18 949 | 247 369 | 180,4 | 3,0008189 | 1 254 306 | 0,291 | 0,0 | 0,0 |
| 24 553 | 247 550 | 180,4 | 3,0008188 | 1 254 222 | 0,291 | 0,0 | 0,0 |
| 33 410 | 247 931 | 180,4 | 3,0008186 | 1 254 046 | 0,291 | 0,0 | 0,0 |
| 47 871 | 248 809 | 180,3 | 3,0008181 | 1 253 638 | 0,292 | 0,0 | 0,0 |
| 62 332 | 250 004 | 180,3 | 3,0008174 | 1 253 079 | 0,292 | 0,0 | 0,0 |
| 76 794 | 251 485 | 180,3 | 3,0008165 | 1 252 403 | 0,293 | 0,0 | 0,0 |
| 91 255 | 253 295 | 180,3 | 3,0008155 | 1 251 568 | 0,295 | 0,0 | 0,0 |
| 105 716 | 255 420 | 180,3 | 3,0008143 | 1 250 588 | 0,296 | 0,0 | 0,0 |
| 120 177 | 257 860 | 180,3 | 3,0008129 | 1 249 465 | 0,298 | 0,0 | 0,0 |
| 134 638 | 260 618 | 180,3 | 3,0008113 | 1 248 196 | 0,299 | 0,0 | 0,0 |

Период ≈ 180 сут согласуется с известными миссиями: у SOHO и ACE период гало/орбиты Лиссажу в системе Солнце—Земля составил 178 сут. С амплитудой растут C (энергия) и v_rot, т.е. dv1; в расчётном диапазоне это изменение составляет не более нескольких м/с, поэтому выбор орбиты определяется вторым импульсом и требованием к удержанию.

Геометрия тени посчитана в модели, а не взята из справки: конус полной тени Земли заканчивается в 1 382 030 км за Землёй, т.е. до L2 (1 501 532 км) не дотягивается — полной тени у L2 нет. Радиус конуса полутени на расстоянии L2 — 13 421 км, поэтому затмение получает любая орбита, у которой минимальное расстояние до оси Солнце—Земля меньше этого (для гало оно практически равно амплитуде Az).

Порог, посчитанный не по геометрии, а по самой орбите (бинарный поиск по семейству): Az_min = 12 276 км — чуть ниже геометрического, потому что ближайшее к оси Солнце—Земля место у этих орбит лежит не на расстоянии L2, а ближе к Земле, где конус полутени уже.

У выбранной орбиты (Az = 24 553 км) расчёт даёт 0 % времени в полутени, у минимальной в таблице (Az = 4 488 км) — 1,7 % орбиты. Целевая орбита взята с двукратным запасом по порогу (Az = 2·12 276 = 24 553 км): запас нужен на ±1,7 % изменения расстояния Солнце—Земля за год и на наклон плоскости трассы; dv при этом растёт на доли м/с.

# 4. Перелёт и характеристическая скорость

| Величина | Значение |
| --- | --- |
| Целевая орбита (гало) | Az = 24 553 км, Ax = 247 550 км |
| Период целевой орбиты | 180,4 сут |
| Интеграл Якоби целевой орбиты | 3,0008188 |
| Угол старта в плоскости НОО | 343,8° |
| Затмение на целевой орбите | нет (0 % периода в полутени) |
| Скорость после 1-го импульса (относительно Земли) | 10,9836 км/с |
| dv1 — разгонный импульс | 3195,1 м/с |
| Время активного перелёта | 141,2 сут |
| Радиус в момент 2-го импульса | 1 592 684 км от Земли |
| dv2 — тормозной импульс | 113,6 м/с |
| Суммарная характеристическая скорость dv | 3309 м/с |

Сверка с независимым расчётом: в работе Боровина, Ильина и др. (ИПМ им. М.В. Келдыша РАН) для перелёта КА «Спектр-РГ» с НОО (h = 196,5 км, i = 51,611° — то же наклонение, что принято здесь для Восточного) на гало-орбиту вокруг L2 приведён импульс перехода 3,195 км/с — то же значение, что получено здесь (dv1 = 3195,1 м/с) при другой амплитуде целевой орбиты.

Контроль численного решения: постоянство интеграла Якоби: min 3,0007819990  max 3,0007819990 (дрейф 2,4·10⁻¹³); min r(Земля) на перелёте = 6 571 км, min r(L2) = 666 444 км; оскулирующая орбита отлёта в геоцентрической СК: a = 585 302 км, e = 0,989, апогей = 1 164 033 км; замыкание гало-орбиты за период: невязка 3,3·10⁻⁹ а.е.

# 5. Плоскость выведения: что стоит трасса не в эклиптике

Первый импульс задаёт не только энергию, но и плоскость: трасса лежит в плоскости НОО, повёрнутой к эклиптике на 28,2° (минимум при i = 51,6°). Ниже — одна и та же трасса и та же цель (гало эклиптической семьи) при разном наклоне плоскости; dv2 дана при штатном прицеле и после локального переприцеливания по (θ, dC).

Таблица 2 — влияние наклона плоскости выведения (l2_perturb.py, п. 1)

| Наклон к эклиптике, ° | dv1, м/с | dv2, м/с | промах, км | dv2, переприцел., м/с | время, сут | доля невязки вне эклиптики, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 3195,1 | 93,5 | 15 245 | 114,3 | 136,7 | 11,0 / 9,7 |
| 28,2 | 3195,1 | 115,5 | 635 | 109,2 | 141,5 | 46,0 / 48,7 |
| 51,6 | 3195,1 | 177,7 | 40 922 | 155,4 | 142,0 | 54,3 / 67,3 |
| 75,0 | 3195,1 | 188,8 | 75 908 | 189,1 | 143,1 | 65,7 / 63,8 |

- dv1 от наклона плоскости не зависит (разброс 0,0 м/с): его назначает интеграл Якоби, а не геометрия старта. То есть перенос старта на Восточный стоимость разгона не меняет.

- Растёт dv2, и именно её часть вне эклиптики (с 48,7 % до 63,8 %): это разворот плоскости, а не торможение. Если плоскость не поворачивать к эклиптике (наклон 51,6° вместо 28,2°), перелёт дорожает на 41 м/с, в худшей расстановке узлов (75,0°) — на 75 м/с.

- Разница переприцеленных dv2 (114,3 м/с при нулевом наклоне против 109,2 м/с при 28,2°) — в пределах гладкости множества пересечений трассы с целью, т.е. наклон 28,2° бесплатен. Цена плоскости относится к ЦЕЛИ: гало с наклонением, равным наклонению трассы, её снимает — так и отбираются траектории в работе Боровина и др. («наклонение которых соответствует наклонению орбиты выведения»). В проект принят dv2 = 113,6 м/с.

# 6. Возмущения и внемодельные ограничения

Та же трасса пересчитана в расширенной модели сил (l2_perturb.py). Разгонный импульс при этом не меняется: dv1 = 3195,1 м/с; все эффекты стоят во втором импульсе и в плане коррекций.

| Эффект | Влияние на dv1 | Влияние на dv2 / бюджет |
| --- | --- | --- |
| Наклон плоскости выведения (28,2°…75°, п. 5) | 0 | +41…75 м/с; снимается выбором наклонного гало |
| Давление Солнца (A = 20…100 м², C_R = 1,0…1,8) | 0 | ≤ 31,6 м/с при прежнем прицеле; после переприцеливания от −3,0 до −1,8 м/с |
| Тень Земли на трассе (полная и полутень) | 0 | ≤ 39,2 мм/с — верхняя оценка для суток непрерывной тени; в модель не вводится |
| Луна (по заданию — круговая орбита в эклиптике) | 0 | dv2 = 169…508 м/с при прежнем прицеле; +137…+319 м/с после переприцеливания |
| Форма и прецессии лунной орбиты — по заданию НЕ учитываются | 0 | измерено −88…+253 м/с в dv2; в бюджет не входят |
| Эксцентриситет орбиты Земли (e = 0,0167) | +34 м/с | 600…3100 м/с — артефакт цели, а не стоимость (см. ниже) |
| Гравманёвр у Луны (поиск: 12 фаз × 11 углов) | 0 | выигрыш не найден: лучший из 5 ходов +67,5 м/с |
| J2 и стартовая площадка (ориентация плоскости) | 0…5122 м/с | окно нужной ориентации повторяется каждые 55,0 сут (7 раз в год) |
| Удержание на гало | — | 0,77 м/с/год при допуске ±100 км — в 130 раз ниже лимита 100 м/с/год |

- Эксцентриситет Земли. В кадре, вращающемся со средней движением, линия Солнце—Земля (вместе с L2) описывает эпицикл амплитудой 2e = 1,91°, т.е. ~5,0 млн км; поэтому фиксированная CR3BP-орбита в эллиптической модели недостижима, а большие значения dv2 измеряют несоответствие цели, а не стоимость. Собственно цена эксцентриситета — +34 м/с в dv1 (солнечная приливная составляющая меняется на ±3,4 %). Корректный расчёт требует квазипериодических орбит эллиптической задачи (ER3BP), размер которых меняется вместе с расстоянием Солнце—Земля (±1,7 %).

- Луна. По заданию форма лунной орбиты (e = 0,055, наклонение 5,1°) и её прецессии (узел за 18,6 лет, апсиды за 8,85 лет) не учитываются, поэтому в модели Луна движется по круговой орбите в эклиптике. Это не «уменьшает точность без предупреждения»: величина исключённого измерена — от −83 до +53 м/с в dv2 (perturb.txt, п. 4a, 4b), т.е. сопоставима с самим эффектом Луны. Исключение этих членов — требование задания, а не вывод расчёта.

- J2 и площадка. Дрейф узла НОО из-за J2 при i = 51,6° равен −5,56 °/сут, направление Земля→L2 уходит на 0,99 °/сут — нужная ориентация плоскости повторяется каждые 55,0 сут (7 окон в году). Если вместо минимального наклона к эклиптике (28,2°) старт даёт 51,6° или 75,0°, перелёт дорожает на 41…75 м/с (п. 5); рассогласование направления разгона с касательной к НОО стоит dv1 = 3195 … 3295 … 3579 … 4005 … 4531 … 5122 м/с при 0 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25°. Наклонение, меньшее наклонения эклиптики (23,4°), с Восточного невозможно — трасса и строится в наклонённой плоскости.

# 7. Масса: разгонный блок и двигатель удержания

По заданию перелёт делает разгонный блок (оба импульса), а поддержание орбиты — сам КА двигателем СПД-100ВМ, поэтому характеристическая скорость делится на две части с разными удельными импульсами: dv_РБ = dv1 + dv2 = 3309 м/с (расчёт) и 3474 м/с (с запасом 5 %), и dv удержания — по годовой норме задания (≤ 100 м/с/год).

Разгонный блок: m_топл = (m_КА + m_сух_РБ)·(exp(dv/(Isp·g₀)) − 1), где m_КА = 1800 кг (сухая масса по заданию) + 5,7 кг ксенона = 1 806 кг. ТТД разгонного блока КВТК (Isp и сухая масса) в доступных источниках не найдены, поэтому приняты Isp = 445 с (криогенная водородная ступень) и m_сух_РБ = 1300 кг; ниже дана чувствительность к ±10 с.

Таблица 3 — топливо разгонного блока и масса, вводимая на НОО 200 км

| Isp РБ, с | dv, м/с | случай | топливо РБ, кг | ввести на НОО, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 435 | 3 309 | расчётный dv | 3 640 | 6 745 |
| 435 | 3 474 | с запасом 5 % | 3 906 | 7 012 |
| 445 | 3 309 | расчётный dv | 3 523 | 6 629 |
| 445 | 3 474 | с запасом 5 % | 3 779 | 6 885 |
| 455 | 3 309 | расчётный dv | 3 414 | 6 519 |
| 455 | 3 474 | с запасом 5 % | 3 660 | 6 766 |

Итого требование к носителю: 6 629 кг на НОО 200 км, наклонение 51,6°, старт с Восточного при расчётном dv и 6 885 кг с пятипроцентным запасом. Это требование, а не проверка совместимости: без подтверждённых ТТД КВТК и грузоподъёмности носителя вывод о выполнимости сделать нельзя (п. 9).

Удержание. Из собственного числа неустойчивости модели (λ = 2,4844, e-folding 23,4 сут) ошибка 1 км по неустойчивому направлению стоит 0,495 мм/с; по одной коррекции на e-fold это 15,6 шт/год.

Таблица 4 — бюджет удержания на СПД-100ВМ (тяга 90 мН, Isp 1600 с, ресурс >15 000 ч, >13 000 включений)

| допуск по месту | м/с на коррекцию | м/с за год | ксенон, кг/год | часов работы в год | доля ресурса | долей лимита 100 м/с/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ± 100 км | 0,05 | 0,77 | 0,09 | 4 | 0,03 % | 130 |
| ± 1 000 км | 0,49 | 7,72 | 0,89 | 43 | 0,29 % | 13 |
| ± 10 000 км | 4,95 | 77,21 | 8,84 | 429 | 2,86 % | 1 |

Требуемое удержание (0,77 м/с/год при ±100 км) в 130 раз меньше лимита задания, и даже сам лимит (100 м/с/год = 556 ч работы и 11,4 кг ксенона в год) умещается в ресурс одного двигателя: 19 % за 5 лет и в 167 раз в лимит включений. Запас на ошибки исполнения РД и навигации при этом остаётся: ×10 к динамическому требованию — это 7,72 м/с/год, т.е. всё ещё в 13 раз меньше лимита.

# 8. Ответ

dv1 = 3195,1 м/с (разгонный импульс с НОО, делает РБ КВТК); dv2 = 113,6 м/с (тормозной импульс, выход на гало-орбиту); суммарно dv = 3309 м/с; время активного перелёта 141,2 сут. Тип орбиты в окрестности L2 — пространственная гало-орбита с амплитудой по z 24 553 км и по x 247 550 км (период 180,4 сут), выбранная по минимуму суммарного dv среди орбит семейства, не заходящих в тень Земли. Удержание: 0,77 м/с в год при допуске ±100 км — в 130 раз ниже заданного лимита 100 м/с/год (ксенон 0,09 кг/год, 4,3 ч работы/год).

С учётом возмущений (п. 6) бюджет миссии следует принимать 3,41…3,69 км/с: расчётные 3309 м/с, плюс Луна +319 м/с, давление Солнца +31,6 м/с, эксцентриситет Земли +34 м/с — наихудшая из посчитанных комбинаций, без запаса на точность исполнения коррекций.

Таблица 5 — сводка по массам (сухая масса КА 1800 кг по заданию)

| Величина | Значение |
| --- | --- |
| Сухая масса КА | 1800 кг |
| Ксенон на удержание (5 лет при ~10 м/с/год) | 5,7 кг |
| Масса КА на момент включения dv1 | 1 806 кг |
| Топливо разгонного блока (dv = 3309 м/с, Isp = 445 с) | 3 523 кг |
| Сухая масса РБ (принято) | 1300 кг |
| Масса, вводимая РН на НОО 200 км | 6 629 кг (с запасом 5 % — 6 885) |

# 9. Ограничения расчёта

- Плоскость выведения считается повёрнутой к эклиптике на минимальный для данного наклонения угол i − ε = 28,2°; выбор азимута и момента старта полагается доступным, окно повторяется каждые 55,0 сут (п. 6). Место включения первого импульса при этом смещено из эклиптики на r_p·sin(28,2°) ≈ 3100 км (0,2 % масштаба трассы) — этим пренебрежено.

- Наклонное семейство гало-орбит (подбор наклонения цели под плоскость трассы, как в работе Боровина и др.) не рассчитан: п. 5 даёт верхнюю оценку цены плоскости для цели из эклиптической семьи.

- Перелёт и целевая орбита заданы в круговой CR3BP; Луна (круговая, в эклиптике — по заданию), давление Солнца и эксцентриситет Земли рассматриваются как уточнение трассы, а не как перестройка семейства орбит.

- ТТД разгонного блока КВТК и точная широта площадки Восточный по открытым источникам не подтверждены: Isp = 445 с и m_сух_РБ = 1300 кг — допущение, данное с чувствительностью (табл. 3); грузоподъёмность носителя не проверялась.

- Не моделируются: коррекции середины трассы и реальная схема удержания (бюджет дан через e-folding), переориентация КА (C_R постоянен), J2 в уравнения движения, эволюция орбиты на сроки много длиннее периода (180 сут).

- Атмосферное торможение на НОО 200 км, срок активного существования и энергоресурс СПД-100ВМ (1350 Вт нужны для тяги 90 мН) в задании не оговорены и в расчёт не вводились.

# 10. Состав расчётных файлов

| Файл | Содержание |
| --- | --- |
| l2_transfer.py | модель CR3BP: L2, линеаризация, семейство гало с расчётом тени, прицеливание, массы РБ и СПД; вывод → result.txt (~5 мин); --check — проверка ядра модели (~2 с) |
| l2_perturb.py | та же трасса в расширенной модели: наклон плоскости выведения, SRP и тень, Луна (по заданию — круговая в эклиптике) с измерением исключённых членов, эллиптическая орбита Земли, J2 и площадка, удержание и ресурс СПД-100ВМ; вывод → perturb.txt (~2,5 мин) |
| result.txt, perturb.txt | протоколы расчётов — источники всех чисел отчёта (make_docx.js их парсит, документ не может разойтись с расчётом) |

Источники: Боровин Г.К., Ильин И.С., Заславский Г.С., Лавренов С.М., Сазонов В.В., Степаньянц В.А., Тучин А.Г., Тучин Д.А., Ярошевский В.С. «Математическое моделирование движения космического аппарата в окрестности точки L2 системы Солнце—Земля» (ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, НИУ ВШЭ) — импульс перелёта КА «Спектр-РГ» 3,195 км/с при i = 51,611°, правило подбора наклонения траектории, стратегия удержания (коррекции удержания раз в 8 недель, геометрии орбиты раз в 3–6 месяцев у ACE). ОКБ «Факел», «Ракетные двигатели АО ОКБ „Факел“» (Космическая техника и технологии, 2023, № 4(43)), табл. 3 — СПД-100ВМ: тяга 90 мН, Isp 15 696 м/с (1600 с), 1350 Вт, ресурс >15 000 ч, >13 000 включений, >4,5 МН·с.